PRZEDMIAR ROBÓT – przejście dla pieszych

w centrum Mirca (sołectwo Mirzec II)

| ### Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem | Jedn. miary | Cena jednostkowa (brutto) | Kwota | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizacje przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś z drogą powiatową Nr 1775T w sołectwie Ostrożanka” |  |  |  |  |
| Hybrydowa lampa uliczna LED – wysokość słupa 8 m wykonanego ze stali ocynkowanej ogniowo wraz z lampą LED o mocy min. 38W zasilaną turbina wiatrową o mocy min. 400W oraz panelem fotowoltaicznym o mocy min. 415 W. | 2 szt. |  |  |  |
| Znak Aktywny D6 z pulsatorami Ø 200MM zasilany panelem fotowoltaicznym – 2 szt. wraz z dostawą i montażem, mocowanie + słupek fi min. 76 mm | 2 szt. |  |  |  |
| Wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego P-10 (pasy biało czerwone) oraz linie P-4 i P-14 na drodze powiatowej nr 1775T wraz z montażem kocich oczek PEO w łącznej ilości 10 sztuk oraz otworzeniem linii P-14 i P-4 | 35 m2 |  |  |  |
|  | PEO – 10 sztuk |  |  |  |
| Wykonanie pasów ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych z płytek betonowych lub kostki brukowej betonowej o grubości min 6 cm w kolorze żółtym z wypustkami jako ostrzeżenie dla osób niewidomych i niedowidzących na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | 4 m2 |  |  |  |
| Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości wraz z konstrukcją nośną i fundamentem. Wyświetlacz montowany na wysięgniku nad jezdnią. Długość wysięgnika około 3,5 m. Wymiary wyświetlacza min. 100 cm x 100 cm. Zasilanie min. solarne lub hybrydowe. | 1 szt. |  |  |  |
| OGÓŁEM KOSZTY INWESTYCJNE |  |  |  |  |