|  | PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (ZMIANA) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mirzec Mirzec Stary 9 270-220 Mirzec dla projektu pn.: |
|  |  | Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy w ramach projektu będącego częścią zintegrowanego projektu pn. „Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny” w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy |
|  |  | ADRES BUDOWY: Gmina Mirzec – Miasto i Gmina Wąchock AUTOR: Tadeusz Serafin - uprawnienia budowlane nr KL-53/2000 Andrzej Rybak – uprawnienia budowlane nr SWK/0094/PWBD/15 Luty 2025 r. |

Nazwy i kody:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45232452-5 Roboty odwadniające,

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 Wyrównywanie terenu

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

34928510-6   Oświetlenie uliczne

45316213-1   Oznakowanie drogowe

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 Usługi sporządzania map

SPIS TREŚCI:

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ..............................................4

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................................................... 4

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z PLANOWANYMI ELEMENTAMI PROJEKTOWYMI…… 7

1.3  OPIS STANU PROJEKTOWEGO………………………………………………………………………..23

1.3.1 PARAMETRY TECHNICZNE .....................................................................................................  23

1.3.2 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE ........................................................................................... 28

1.3.3 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE .................................................................................... 28

1.3.4 ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI ......................................... 29

1.3.5 PRZEKROJE POPRZECZNE ...................................................................................................... 30

1.3.6 ODWODNIENIE .......................................................................................................................... 30

1.3.7 ROBOTY ZIEMNE ....................................................................................................................... 31

1.3.8 ZIELEŃ .......................................................................................................................................  31

1.3.9 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ………………………………………………….31

1.3.10 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA I USPOKOJENIA RUCHU .................................................. 34

1.3.11 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ...................... 34

1.4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ....................................................... 38

1.5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE ............................................ 41

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..................................... 42

2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ................................................................................................................................... 42

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ....... 46

3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO .................................. 53

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI PRZEPISÓW.. 53

3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCEGO JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIĄ NA CELE BUDOWLANE …………………………………….. 53

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ....................................................................................................... 53

4. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA …………………………………………………….. 64

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO                         1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rys. 1. Lokalizacja szlaku turystyczno-krajoznawczego / trasy rowerowej przebiegającego przez teren gminy Mirzec i gminy Wąchock.

Przedmiotem zamówienia jest powstanie szlaku turystyczno-krajoznawczego na długości ok. 15,00 km znajdującego się w gminie Mirzec i Wąchock tj. od parkingu centralnego w centrum Mirca do zbiornika wodnego w miejscowości Wąchock wraz z elementami infrastruktury turystycznej i małej architektury (także przy zbiorniku wodnym w Wąchocku). W ramach zadania powstanie trasa rowerowa, szlak pieszo-rowerowy (na terenach Nadleśnictwa Starachowice), budowa stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz hulajnóg nad zalewem w Wąchocku (zadanie po stronie Gminy Wąchock), zagospodarowanie parku podworskiego (mini park) w centrum Mirca (zadanie po stronie gminy Mirzec) wraz z infrastrukturą techniczno-turystyczną oraz elementami małej architektury.

Szlak turystyczno-krajoznawczy położony jest na terenie gminy Mirzec oraz gminy Wąchock, tj. na terenie powiatu starachowickiego w północnej części województwa świętokrzyskiego.

Celem ogólnym zadania pn. „Powstanie szlaku  turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy” jest wyeksponowanie walorów turystyczno-krajoznawczych na terenie gminy Mirzec między innymi poprzez wykonanie elementów infografiki wraz z elementami tradycji postindustrialnej w parku podworskim oraz wykonanie trasy rowerowej łączącej gminę Mirzec z gminą Wąchock, tj. od zbiornika wodnego w centrum miejscowości Mirzec ze zbiornikiem wodnym (oraz wokół jego) a tym samym zapewnienie rowerowej dostępności komunikacyjnej od gminy Mirzec do gminy Wąchock.

Realizacja zadania zapewni turystom oraz rowerzystom możliwość ciągłego połączenia gminy Mirzec z gminą Wąchock poprzez wykonanie oznakowania oraz niezbędnej infrastruktury rowerowej, jak również pieszo-rowerowej. W ramach realizacji zadania przewidziano także wykonanie infrastruktury turystycznej (mała architektura) w rejonie Gadki-Leśniczówki, budowa stacji ładowania rowerów i hulajnóg, wykonanie ekspozycji turystyczno-krajoznawczej w parku podworskim na której będą zaznaczone elementy infografiki - najważniejsze  atrakcje turystyczne w danych 10-ciu sołectwach z terenu gminy Mirzec (na przykład poprzez wyeksponowane odpowiednim oświetleniem) oraz elementy tradycji postindustrialnej. Na  terenie parkowym zaplanowano również wykonanie stacji dydaktycznej (element ścieżki historyczno - przyrodniczej), oświetlenie parkowe, monitoring oraz inne elementy małej architektury. Z kolei na terenie Miasta i Gminy Wąchock wokół zbiornika wodnego w rejonie plaży, urządzeń gimnastycznych oraz kładki (tzw. góra Rocha)  zaplanowane są do wykonania elementy małej architektury takie jak altany, miejsca do grillowania, „parasole”, grille, kosze, ławki, tablice informacyjne.

ZAMIERZENIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

Etap projektowy:

- opracowanie map do celów projektowych;

- inwentaryzacje obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia;

- opracowanie projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych) z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późn.zm.) rozbudowy/przebudowy dróg wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych – wraz z projektem architektury, w oparciu o projekt architektury w koncepcji i w uzgodnieniu z Inwestorem także w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla rozbudowy drogi ul. Skalista - dz. nr 50 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock;

- sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 2021, poz. 2458 z późn. zm.);

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń;

- opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych;

- opracowanie inwentaryzacji zieleni i ewentualnie uzyskanie decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją;

- opracowanie i zatwierdzenie projektów czasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;

- opracowanie/zmiana i zatwierdzenie projektów docelowych organizacji ruchu;

- pełnienie nadzoru autorskiego;

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Etap realizacji:

- wykonanie kompleksowych robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekty oraz z inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych robót;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektów, w tym także ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowę dla konieczności rozbudowy dróg o ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 331 z późn. zm.);

- przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi urządzeń infrastruktury.

1.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z PLANOWANYMI ELEMENTAMI PROJEKTOWYMI

Stan istniejący wraz z planowanymi elementami projektowymi

Przedmiotowy szlak turystyczno-krajoznawczy ma swój początek na parkingu centralnym w miejscowości Mirzec (dz. nr ewid. gr. 2656/26 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II). Parking centralny w centrum Mirca znajduje się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 744 relacji Radom – Starachowice, Posterunku Policji w Mircu oraz w pobliżu budynku Ochotniczej Starzy Pożarnej w Mircu. W zakresie projektowym należy oznakować początek szlaku turystyczno - krajoznawczego oraz trasy rowerowej jak również należy zaprojektować stację ładowania rowerów.

Rys. 2. Początek szlaku turystyczno – krajoznawczego (trasy rowerowej) od gminy Mirzec do gminy Wąchock – pętla centralna w centrum Mirca (dz. 2656/26 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II).

Następnie szlak turystyczny prowadzi do parku podworskiego po ścieżce wykonanej z kostki brukowej o szerokości 2,0 m (dz. nr ewid. gr. 130/4, 130/5, 130/7 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I) oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec jako 23/1 KDD. Trasa szlaku przecina drogę wewnętrzną prowadzącą do drogi wojewódzkiej nr 744 do Dworku Modrzewiowego oznaczoną w MPZP jako 4 KDW, której nawierzchnia także wykonana jest z kostki brukowej. Do wykonania oznakowanie pionowe oraz poziome.

Rys. 3. Fragment szlaku turystycznego (dz. nr ewid. gr. 130/4, 130/5, 130/7 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I) w miejscu jego skrzyżowania z drogą dojazdową (dz. nr ewid. gr. 226/21 - obręb geodezyjny 0007 Mirzec I)  wewnętrzną w sołectwie Mirzec I.

Po około 130 mb ścieżka szlaku turystycznego z koski brukowej kończy się na strefie rekreacji, która została wykonana w 2023 roku w ramach II etapu rewitalizacji centrum Mirca na działce ewidencyjnej numer 130/9 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I. Należy zaprojektować dalszą część szlaku turystycznego (w tym także kładkę prze ciek wodny) w standardzie nawierzchni utwardzonej z koski betonowej (kolor i wzór jak w/w chodnik) celem zachowania jednej ciągłości trasy rowerowej do połączenia ze strefą rewitalizacji (zbiornikiem wodnym).

Rys. 4. Szlak turystyczno – krajoznawczy na działce nr ewid. gr. 130/9 w parku podworskim w centrum Mirca (koniec nawierzchni z kostki brukowej).

Na działce numer ewidencyjny 130/9 – obręb geodezyjny Mirzec I, będącej parkiem podworskim należy wykonać Projekt Zagospodarowania Terenu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego uwzględniając przede wszystkim m.in. wykonanie ekspozycji turystyczno-krajoznawczej na której będą zaznaczone elementy infografiki - najważniejsze atrakcje turystyczne w danych 10-ciu sołectwach gminy (wyeksponowane odpowiednim oświetleniem) oraz elementy tradycji postindustrialnej. Na  terenie parkowym należy zaprojektować także stację dydaktyczną  uwzględniającą elementy ścieżki historyczno - przyrodniczej oraz inne elementy małej architektury (ławki, pergole, oświetlenie pakowe, monitoring, figura górnika itp.). Szczegółowa lokalizacja w/w zagospodarowania do uzgodnienia z Zamawiającym. Projekt zagospodarowania terenu powinien obejmować ok. 8000 m2 powierzchni w północno zachodniej części działki.

Rys. 5. Połączenie szlaku turystyczno-krajoznawczego z obecnie wykonanym chodnikiem w parku podworskim na działce nr 130/9 (obręb geodezyjny 0007        Mirzec I) wraz z zaznaczonym fragmentem północno-zachodniej części w/w działki przeznaczonej dla celów utworzenia ścieżki dydaktycznej, historyczno-przyrodniczej, ścieżki pieszej oraz rowerowej w elementami małej architektury.

W ramach Projektu zagospodarowania terenu w parku podworskim (dz. 130/9) na powierzchni ok. 8000 m2 Wykonawca zaprojektuje i wykona przejście z obecnej nawierzchni z kostki brukowej nad rowem melioracyjnym nr R11 poprzez wykonanie przepustu o średnicy fi min. 1000 (zgłoszenie/pozwolenie wodno-prawne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), następnie wykonana zostanie trasa piszo-rowerowa o szerokości 2,5 do obecnej strefy rewitalizacji (zbiornika wodnego) zlokalizowanej na dz. nr 2656/6 i 2656/29 (obręb geodezyjny 0008 Mirzec II). W ramach PZT Wykonawca zaprojektuje i wykona elementy małej architektury (w tym ławeczki, pergole), wykonane zostanie także oświetlenie parkowe, monitoring wizyjny (4 szt. kamer zintegrowanych z systemem monitoringu wizyjnego i serwerem w budynku Posterunku Policji w Mircu), tablice informacyjne wraz z ekspozycją pasa rudonośnego na terenie gminy Mirzec, pomnik górnika oraz innych elementów małej infrastruktury (w tym altanę – wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym) i tradycji postindustrialnej.

Rys. 6. Teren działki parku podworskiego nr 130/9 (obręb geodezyjny 0007 Mirzec I) przeznaczony pod wykonanie zagospodarowania w postaci ścieżki dydaktycznej, trasy pieszo-rowerowej, oświetlenia, monitoringu oraz innych elementów małej infrastruktury i tradycji postindustrialnej wraz z połączeniem do strefy rewitalizacji.

Strefa rewitalizacji zlokalizowana na działce nr 2656/6 i 2656/29 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II posiada ciąg pieszo - rowerowy wokół zbiornika wodnego na łącznej długości ok. 530 m, która jest oznaczona na całej długości znakami poziomymi P-23. (brak oznakowania pionowego)

Rys. 7 Teren rekreacji w centrum Mirca (dz. nr 2656/6 i 2656/29 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II), ciąg pieszo-rowerowy oznakowany na całej długości znakami poziomymi P-23, bez oznakowania pionowego.

Kolejnym odcinkiem szlaku turystycznego oraz trasy rowerowej jak zjazd ze strefy rekreacji w Mircu (dz. nr 2656/6 i 2656/29 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 744 Radom - Starachowice (dz. nr 1806/1 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 7 m. Wykonawca uzgodni z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 744 tj. Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach możliwość poprowadzenia trasy turystycznej (trasy rowerowej) w pasie DW 744 do skrętu na teren Szkoły Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (dz. nr 2911/2 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) na długości ok. 150).

Rys. 8 Odcinek szlaku turystyczno – krajoznawczego na długości ok. 150 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 do skrętu na teren Szkoły Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (dz. nr 2911/2 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II).

Kolejny odcinek szlaku turystycznego przebiega przez teren Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (dz. nr 2911/2 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) – teren utwardzony (masa bitumiczna), następnie przebiega przez teren utwardzony kostką betonową działkę nr ewid. gr. 2610 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II, gdzie zlokalizowany jest amfiteatr oraz boisko sportowe. Teren działki nr ewid. gr. 2610 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II został zrewitalizowany w ramach I etapu rewitalizacji w centrum Mirca w latach 2010-2013.

Rys. 9 Utwardzony odcinek szlaku turystyczno – krajoznawczego przebiegający przez teren Szkoły Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu  (dz. nr 2911/2 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II).

Rys. 10 Teren dz. nr 2610 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II, gdzie znajduje się mirzecki amfiteatr wraz z boiskiem sportowym – tereny zrewitalizowane w ramach I etapu rewitalizacji centrum Mirca w latach 2010-2013.

Z terenu I etapu rewitalizacji centrum Mirca przebieg szlaku turystycznego oraz trasy rowerowej przechodzi na pas drogowy drogi gminnej nr 347032T Mirzec koło cmentarza (działka nr 2611 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II). Droga gminna publiczna nr 347032T posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości ok. 3 m.

Rys. 11 Zjazd z terenu dz. nr 2610 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II na teren pasa drogowego drogi gminnej nr 347032T Mirzec koło cmentarza (dz. nr 2611 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II)

Z drogi gminnej nr 347032T (dz. nr 2611 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) zjeżdżamy na drogę gminną publiczną nr 347007T Mirzec Poduchowne – Korzonek (dz. nr 2689 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II), która posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m. Trasa rowerowa przecina się z drogą powiatową nr 1769T (dz. nr 937/1 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) i dalej przebiega drogą gminną nr 347007T w kierunku miejscowości Mirzec-Korzonek (dz. nr 2592 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II). Należy wprowadzić elementy oznakowania poziomego P-27.

Rys. 12 Skrzyżowanie trasy rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne – Korzonek (dz. nr 2689 oraz 2592  – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) z drogą powiatową nr 1769 T (dz. nr 2592 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II).

Następnie szlak turystyczno – krajoznawczy (trasa rowerowa) prowadzi ze zjazdu z drogi gminnej nr 347007T  (dz. nr 2592  – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) na drogę gminna nr 347018T Mirzec Korzonek – Podkowalów (łącznik) (dz. nr 2519 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II). Według stanu na dzień 03.09.2024 r. DG 347018T posiada nawierzchnię gruntowo-tłuczniową o szerokości ok. 3,5 m, jednakże gmina Mirzec realizuje projekt rozbudowy tej drogi w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Projektowana szerokość nawierzchni bitumicznej wynosi 5 m. Należy wprowadzić elementy oznakowania poziomego P-27.

Rys. 13 Droga gminna nr 347018T Mirzec Korzonek – Podkowalów (łącznik)                (dz. nr 2519 - obręb geodezyjny 0008 Mirzec II), połączenie z drogą powiatową              nr 1761T Skarżysko-Kamienna - Mirzec (dz. nr 2657 - obręb geodezyjny 0008                  Mirzec II)

Po zjeździe z DG 347018T (dz. nr 2519 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) na DP      nr 1761T Skarżysko-Kamienna – Mirzec o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m (dz. nr 2657 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II oraz dz. nr 2499 – obręb geodezyjny 0001 Gadka) szlak turystyczno – krajoznawczy prowadzi przez miejscowości Mirzec-Ogrody do miejscowości Gadka. Należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych planowany przebieg oraz uzyskać warunki techniczne oraz decyzje lokalizacyjną.

Rys. 14 Przebieg szlaku turystyczno-krajoznawczego drogą powiatową nr 1761T  Skarżysko-Kamienna – Mirzec (dz. nr 2657 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II oraz dz. nr 2499 – obręb geodezyjny 0001 Gadka).

Na dalszym odcinku szlaku turystyczno-krajoznawczego z terenu gminy Mirzec do gminy Wąchock następuje zjazd z drogi powiatowej nr 1761T  Skarżysko-Kamienna – Mirzec (dz. nr 2499 – obręb geodezyjny 0001 Gadka) na drogę gminną nr 347009T Gadka – Leśniczówka (dz. nr 1898 – obręb geodezyjny 0001 Gadka), która posiada nawierzchnię bitumiczna o szerokości zmiennej od 3 m do 4 m. Należy wprowadzić elementy oznakowania poziomego P-27.

Rys. 15 Zjazd z drogi powiatowej nr 1761T  Skarżysko-Kamienna – Mirzec (dz. nr 2499 – obręb geodezyjny 0001 Gadka) w miejscowości gadka w kierunku Gadka – Leśniczówka (dz. nr 1898 – obręb geodezyjny 0001 Gadka).

Rys. 16 Szlak turystyczno-krajoznawczy (trasa rowerowa) w ciągu drogi gminnej           nr 347009T Gadka – Leśniczówka (dz. nr 1898 – obręb geodezyjny 0001 Gadka).

Następnie po zjeździe z drogi powiatowej nr 1761T na drogę gminną nr 347009T Gadka-Leśniczówka dojeżdżamy po około 1 050 m do działki nr 2259 (obręb geodezyjny 0001 Gadka), na której należy zaprojektować miejsce postoju podróżnych poprzez montaż elementów małej architektury takiej jak np. ławki, stoliki, kosze na śmieci (betonowe), stojaki na rowery.

Rys. 17 Miejsce obsługi podróżnych (projektowany montaż małej architektury) zlokalizowane przy drodze gminnej nr 347009T w rejonie Gadka-Leśniczówka zlokalizowane na działce nr 2259 – obręb geodezyjny 0001 Gadka

Dalej szlak turystyczno – krajoznawczy przebiega od DG nr 347009T Gadka – Leśniczówka (dz. nr 1898 – obręb geodezyjny 0001 Gadka) oraz działki nr 2259 – obręb geodezyjny 0001 Gadka (gdzie należy zaprojektować elementy małej architektury) na działkę nr ewid. gr. 11/1200 – obręb geodezyjny 0007 – Mirzec I będąca własnością Skarbu Państwa (Lasy Państwowe) – nawierzchnia żwirowo-gruntowa, po czym dojeżdżamy do miejsca opisanego jako Gadka – Leśniczówka.

Rys. 18 Szlak turystyczno-krajoznawczy (trasa rowerowa) – dz. nr ewid. gr. 11/1200 – obręb geodezyjny 0007 – Mirzec I – Gadka – Leśniczówka

Następnie szlak turystyczno – krajoznawczy przebiega przez teren Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Starachowice) na dz. nr ewid. gr. 12/1203, 33/1203,  59/1203, 58/1203, 78/1205, 100/1205 (obręb geodezyjny 0007 Mirzec I) oraz dz. nr 232 (obręb geodezyjny 0002 Marcinków – gmina Wąchock) mający także funkcję trasy pieszo-rowerowego na długości ok. 3,7 km. Szklak turystyczny pełniący także funkcję szlaku pieszo-rowerowego na terenie Lasów Państwowych posiada nawierzchnię gruntową, fragmentami gruntowo-tłuczniową o szerokości ok. 3 m i wymaga punktowego uzupełnienia pospółką miejsc gdzie występują koleiny oraz ubytki w jej nawierzchni, jak również należy dokonać obustronnej wycinki zakrzaczeń.

Rys. 19 Przebieg szlaku turystyczno – krajoznawczy przez teren Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Starachowice (trasa pieszo-rowerowa).

Ciąg pieszo-rowerowy przebiega w pobliżu zbiornika przeciwpożarowego na cieku Wężyk (teren Lasów Państwowych) położonego na działce nr ewid. gr. 33/1202 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I.

Rys. 20 Fragment szlaku turystyczno-krajoznawczego (trasy pieszo-rowerowej) przebiegający w pobliżu zbiornika p.poż na cieku Wężyk (dz. nr 33/1202 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I).

Po zakończeniu przebiegu szlaku turystycznego (trasy pieszo-rowerowej) na terenie Lasów Państwowych szlak turystyczny przechodzi na teren gminy Wąchock w ulicę Szydłowiecką zlokalizowaną na dz. nr 26 (obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock). Ulica Szydłowiecka posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m.

Rys. 21 Przejście szlaku turystycznego (trasy pieszo-rowerowej) z terenu Lasów Państwowych na ul. Szydłowiecką (dz. nr 26 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) zlokalizowaną na terenie gminy Wąchock.

Następnie szlak skręca z ulicy Szydłowieckiej (dz. nr 26 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) i nawierzchni utwardzonej (asfaltowej) w ulicę Skalistą (dz. nr 50 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock), która posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości ok. 3,0 - 3,5 m, po czym na skrzyżowaniu łączy się i przechodzi na ulicę Torową (dz. nr 1239/7- obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock). Ulica Torowa posiada nawierzchnię utwardzoną (asfaltową) o szerokości 5 m. Na skrzyżowaniu                         ul. Szydłowieckiej i ul. Skalistej po stronie lewej Wykonawca zaprojektuje altanę drewnianą o wymiarach 5,0 x 5,0 m z ławkami, koszami miejscem na grilla  oraz  tablicą informacyjną (dz. nr 117/8 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock).

Rys. 22 Przebieg szlaku turystyczno-krajoznawczego na terenie gminy Wąchock zjazd z ul. Szydłowieckiej (dz. nr 26 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) na ulicę Skalistą (dz. nr 50 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) – zaprojektować altanę 5,0 x 5,0 m po stronie lewej.

Rys. 23 Przebieg szlaku turystyczno-krajoznawczego na terenie gminy Wąchock zjazd z ul. Skalistej (dz. nr 50 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) na ulicę Torową (1239/7- obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock).

Następnie po około 285 m od skrzyżowania ul. Skalistej (dz. nr 50 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) w ul. Torową (1239/7- obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) szlak turystyczno-krajoznawczy (trasa rowerowa) przebiega dalej i mija przejście kolejowe w kilometrażu 154.725 na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica zlokalizowane na dz. nr 1239/13 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock).

Rys. 24 Przebieg trasy turystyczno-krajoznawczej w ciągu ulicy Torowej w okolicy przejścia kolejowego w kilometrażu 154.725 na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica (dz. nr 1239/13 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock).

Dalsza część trasy turystyczno-krajoznawczej Mirzec-Wąchock biegnie w ciągu ul. Torowej do drogi powiatowej nr 17711T Mirzec – Wąchock w miejscowości Wąchock - ul. Radomska, dz. nr 500/1 – 0001 M.Wąchock

Rys. 25. Przebieg szlaku turystycznego w ciągu ul. Torowej do ul. Radomskiej w miejscowości Wąchock.

Rys. 26. Przebieg szlaku turystycznego na skrzyżowaniu ulicy Torowej z ulicą Radomską w miejscowości Wąchock oraz w dalszej części przez przejazd kolejowy (dz. nr 1239/13 – obręb geodezyjny 0001 M. Wąchock – działka należąca do Polskich Kolei Państwowych) w kierunku ulicy Kolejowej.

W dalszej części szlak turystyczno-krajoznawczy w miejscowości Wąchock z                  ul. Kolejowej (dz. nr 2241/1 – obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) przechodzi w           ul. Dworcową (dz. nr 2159 – obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock).

Rys. 27. Skrzyżowanie ul. Kolejowej (dz. nr 2241/1 – obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) z ul. Dworcową (dz. nr 2159 – obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock).

Od skrzyżowania ul Kolejowej szlak turystyczny przebiega na długości ok. 280 ulicą Dworcową dz. nr 2159 (w kierunku wschodnim) i łączy się z istniejącym ciągiem pieszo -  rowerowym o szerokości ok. 4 m zlokalizowanym na dz. nr 2153/15 – obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock i następnie dochodzi do ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego bezpośrednio przy zbiorniku wodnym w Wąchocku.

Rys. 28. Połączenie szlaku turystyczo-krajoznawczego z ulicy Dworcowej do ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego bezpośrednio przy zbiorniku wodnym w Wąchocku oraz wokół niego. Zakończenie szlaku turystyczno-krajoznawczego (trasy rowerowej) przebiegającego przez teren g. Mirzec oraz g. Wąchock. Długość szlaku 15 000 m.

W ciągu pieszo-rowerowym wokół zbiornika wodnego w Wąchocku projektuje się wykonanie małej architektury (w rejonie kładki przy Górze Rocha, rejon plaży oraz rejon urządzeń gimnastycznych) w postaci altan, miejsca na ognisko, koszy, ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne.

Rys. 28. Miejsca wokół zbiornika zbiornika wodnego w Wąchocku przeznaczone do montażu małej architektury (dz. nr 2153/15 oraz dz. nr 2240/1 – obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock)

1.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

- Ścieżka rowerowa

- rozbiórka elementów prefabrykowanych na połączeniu istniejących ciągów pieszych, dojazdów do posesji z nową projektowaną ścieżką rowerową,

- zaprojektowanie trasy rowerowej od parkingu centralnego w centrum Mirca (dz. nr 2656/26 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II) do zbiornika wodnego w Wąchocku (dz. nr 2153/15, 2240/1 – obręb geodezyjny 0001 M. Wąchock)  wraz z opcją infrastruktury turystycznej;

- ścieżka rowerowa dwukierunkowa;

- szerokość ścieżki rowerowej 2,5-3,50 mb;

- zamknięcie ścieżki rowerowej obrzeżami gr 8 cm na podsypce cem-piask. o               Rm =1,5 MPa;

- pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej: jednostronne, 2% w kierunku południowym/północnym,

- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: z kostki brukowej (teren parku podworskiego – gmina Mirzec) / bitumiczna ścieralna - gr. 4 cm; wiążąca - gr.4 cm; (ul. Skalista – gmina Wąchock),

- podbudowa (zasadnicza) z kruszywa 10 cm;

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm;

- istniejące nachylenie skarp: 1:1;

- projektowane nachylenie skarp: 1:1,5,

- zamknięcie ścieżki rowerowej obrzeżami 30x8 cm lub opornikiem na ławie betonowej,

- wycinka drzew wraz z karczowaniem,

- odhumusowanie,

- roboty ziemne w tym nasypy,

- w terenach wątpliwych lub podmokłych należy zaprojektować wymianę gruntu, materac lub stabilizację gruntu cementem,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie humusowania wraz z obsianiem terenu przylegającego do nowo wybudowanej ścieżki rowerowej;

- wykonanie tablicy informacyjnej;

- dokonanie zmian w Projektach Stałych Organizacji Ruchu na drogach gminnych, powiatowych oraz drodze wojewódzkiej w celu zapewnienia ciągłości trasy rowerowej, zarówno dla dróg na terenie gminy Mirzec jak również na terenie gminy Wąchock.

- Ciąg pieszo - jezdny na odcinku leśnym  będącym we władaniu Nadleśnictwa Starachowice

- wycinka krzewów z karczowaniem,

- odhumusowanie,

- w związku iż teren jest podmokły i wątpliwy należy zaprojektować, roboty remontowe nawierzchni w nawiązaniu do istniejącej w przeważającej ilości gruntowa, w miejscach gdzie występują koleiny lub ubytki w nawierzchni należy uzupełnić nawierzchnie pospółką;

- wykonanie oznakowania pionowego na drzewach R-1, R-2,

- wykonanie tablicy informacyjnej.

- Budowa stacji ładowania rowerów elektrycznych, hulajnóg:

- na pętli centralnej w Mircu (początek szlaku turystycznego w Mircu): 48Vi 42V

- nad zalewem w Wąchocku (zadanie gminy Wąchock) obok restauracji Żar Chicken: 48Vi 42V

- Zagospodarowanie parku podworskiego (mini park) w centrum Mirca poprzez m.in. zaprojektowanie infrastruktury turystycznej. Na obszarze parku  zaprojektować wykonanie ekspozycji turystyczno-krajoznawczej na której będą zaznaczone z elementy infografiki - najważniejsze  atrakcje turystyczne w danych sołectwach gminy (wyeksponowane na przykład odpowiednim oświetleniem) oraz elementy tradycji postindustrialnej. Na  terenie parkowym zaprojektować również stację dydaktyczną (element ścieżki hist.-przyrod.) oraz inne elementy małej architektury (np. altanę, ławki, kosze, pregole – wzór do ustalenia z Zamawiającym). Wykonanie rzeźby górnika, oświetlenie uliczne, system monitoringu wizyjnego (4 sztuki kamer), tablice informacyjne przedstawiające pas rudonośny na terenie gminy Mirzec, tabliczki informacyjne, podcięcie gałęzi drzewostanu oraz wycinka samosiejki. Należy także wykonać ścieżkę dla pieszych oraz szlak rowerowy z kostki betonowej wraz z nasadzeniem zieli.

Rewitalizacja byłego parku podworskiego (minipark) na  działce o              nr 130/9 (obręb geodezyjny 0007 Mirzec I) o łącznej pow. ok 0,8 ha w sołectwie Mirzec I w kierunku rozwoju turystyki wiejskiej.

Planowane działania rewitalizacyjne.

Odwodnienie terenu, wyrównanie, niwelacja gruntu, udrożnienie terenu w ciągi piesze (alejki) i rowerowe, estetyka obszaru (nasadzenie zielnie osłonowej i ozdobnej) oświetlenie terenu (stylizowane – parkowe) wraz z elementami małej architektury (ławeczki, kosze, pergole).

Na terenie miniparku wykonanie ekspozycji wolnostojącej podświetlanej prezentującej główne atrakcje turystyczno-krajoznawcze gminy Mirzec w  tym:

- wiąz szypułkowy (jedno z największych tego typu drzewo w Polsce)

- dworek modrzewiowy (na fundamentach dworu z XIX w.)

- zabytkowy późnogotycki kościół św. Leonarda z l.1844-1850

- zbiornik wodny ,,wężyk”

-  inne atrakcje z danych 10 sołectw z terenu gminy Mirzec (preferowane górnicze).

Stacje dydaktyczne

- pas rudonośny w formie tablicy wyglądającej jak ze stali z opisem pasa ziemi od Trębowca przez pola pomiędzy Tychowem Starym, Tychowem Nowym i Ostrożanką aż do miejscowości Małyszyn (opcja z fotografiami pozostałości pokopalnianych).

- tablice prezentujące historyczne postacie ziemi mirzeckiej (małżeństwo Prendowskich, Marian Langiewicz, etc )

- wykonanie i posadowienie figury górnika mirzeckiego z taczką i szpadlem -       odlew z brązu (przedstawiająca postać robotnika w jednej z kopalni w pasie tychowskim)

- wykonanie i posadowienie tablicy z przebiegiem całego szlaku turystycznego Mirzec-Wąchock.

- Zaprojektowanie infrastruktury turystycznej:

Na terenie Gminy Mirzec:

Mała architektura w rejonie Gadka-Laśniczówka dz. nr 2259 – obręb geodezyjny 0001 Gadka.

W ramach niniejszej infrastruktury zakłada się:

- wzniesienie małej architektury (siedziska drewniane, stół, kosze na śmieci),

- tablica informacyjna z kantówek drewnianych o wys. 2,6 m, z daszkiem

- stojak dla rowerów,

Na terenie parku podworskiego dz. nr 130/9 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I należy zaprojektować altanę (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej).

Na terenie Miasta i Gminy Wąchock:

- Mała architektura przy ścieżce pieszo - rowerowej wokół zbiornika (rejon kładki przy Górze Rocha – plac z 2 wiatami, miejscem na ognisko, kosze, ławki, stojak rowerowy, tablica informacyjna);

- Mała architektura przy ścieżce pieszo - rowerowej wokół zbiornika (rejon plaży – plac z 2 wiatami, miejscem do grillowania, „parasole”, grille, kosze, ławki, tablica informacyjna);

- Mała architektura przy ścieżce pieszo – rowerowej wokół zbiornika (rejon urządzeń gimnastycznych oraz pumptraka – 2 obszary z 2 wiatami, miejscem do grillowania, „parasole”, grille, kosze, ławki, tablica informacyjna);

- Skrzyżowanie ul. Szydłowieckiej i ul. Skalistej: mała architektura (drewniana altana o wymiarach 5x5 m z ławkami, koszami i miejscem na grilla, tablica informacyjna);

- Tablice historyczno – turystyczne przy ścieżce pieszo – rowerowej wokół zbiornika – 8 szt. o wymiarach 105 x 185 cm.

Miasto i Gmina Wąchock posiada dokumentację projektową dla wykonania zadania wymienionego w pkt. a), b), c) (bez przedmiarów i kosztorysów) i udostępni przedmiotową dokumentację Wykonawcy, który sporządzi do niej przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski oraz dokona jej zgłoszenia/pozwolenia na budowę do organu administracyjno-architektonicznego (Starostwo Powiatowe w Starachowicach).

- Dla rozbudowy drogi gminnej rozbudowy drogi ul. Skalista (na terenie gminy Wąchock) na potrzeby ciągu pieszo-jezdnego.

- ciąg pieszo-jezdny ul. Skalista (na terenie gminy Wąchock dz. nr 50 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock))

- długość drogi ok. 360 m,

- szerokość 3,5 m,

- kategoria ruchu KR1,

- prędkość projektowa Vp = 30 km/h

- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z pełną konstrukcją jezdni o szerokości 3,5 m (warstwa ważąca 4 cm, warstwa ścieralna 3 cm),

- wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem o szer. ok.0,75 m,

- oznakowanie pionowe oraz poziome,

- wykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu z uwzględnieniem ruchu rowerowego.

1.3.2 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE

Początek projektowanego szlaku turystyczno – krajobrazowego (trasy rowerowej) będzie znajdował się na pętli centralnej w centrum Mirca (gmina Mirzec) natomiast zakończenie szlaku turystycznego oraz trasy rowerowej miało miejsce przy zbiorniku wodnym w Wąchocku (także wokół tego zbiornika). Większość trasy będzie przebiegać na terenie gminy Mirzec po działkach i drogach gminnych, powiatowych oraz drodze wojewódzkiej nr 744, ale także szlak turystyczno-krajoznawczy będzie przebiegał po terenie Lasów Państwowych oraz na terenie gminy Wąchock tj. ul. Szydłowiecka, ul. Skalista, ul. Torowa, ul. Radomska, ul. Kolejowa, ul. Dworcowa.

Wykonawca na etapie realizacji robót budowlanych zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do ich realizacji tj. budowa tymczasowych dróg technologicznych, obiektów inżynieryjnych dróg objazdowych, zaplecza budowy, usunięcia kolizji z infrastrukturą istniejącą lub przebudowy infrastruktury kolidującej, itp. Wykonawca również musi uzyskać niezbędne zezwolenia oraz uzgodnienia dla  wykonania tego rodzaju obiektów lub robót. Cena ofertowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z zapisów niniejszego PFU lub jego załączników. Obejmie ona również wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz instytucji i organów administracyjnych, itp. w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – zmian rozwiązań technicznych w stosunku do zatwierdzonej i przyjętej przez Zamawiającego koncepcji.

1.3.3 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Wysokościowy przebieg ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jak również elementów małej architektury  (w tym zagospodarowania parku podworskiego na dz. nr 130/9 – obręb geodezyjny Mirzec I) wynika bezpośrednio z ukształtowania wysokościowego w stanie istniejącym oraz ukształtowania przyległego terenu (ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych istniejących) przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odwodnienia projektowanych elementów.

Szczegółowe rozwiązania wysokościowe projektowanych elementów należy opracować na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, przy czym by uzyskać jak najlepsze powiązanie z otaczającym terenem należy zachować pochylenia podłużne możliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejącym, jak również zaprojektować niezbędne korekty pochyleń podłużnych i łuków pionowych, zarówno wklęsłych jak i wypukłych.

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego Wykonawca będzie poszukiwał innych rozwiązań spełniających główne wymagania dla trasy rowerowej.

1.3.4 ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Ścieżka rowerowa:

Długość trasy rowerowej utwardzonej: ok. 11 300 m.

Ciąg pieszo-rowerowy:

Długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego na terenie Lasów Państwowych: ok. 3700 m.

Długość projektowanej ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wynosi około: 15 000 m

Budowa stacji ładowania rowerów elektrycznych, hulajnóg nad zalewem w Wąchocku (zadanie gminy Wąchock) obok restauracji Żar Chicken oraz na początku szlaku turystycznego na pętli w centrum Mirca: powierzchnia łącznie ok. 12 m2               (tj. 6 m2 dla każdego z miejsca).

Zagospodarowanie parku podworskiego (mini park) w centrum Mirca powierzchnia ok. 8 000 m2

Zaprojektowanie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Mirzec oraz Miasta i Gminy Wąchock: powierzchnia ok. 1 000 m2

1.3.5 PRZEKROJE POPRZECZNE

Pochylenia poprzeczne projektowanej trasy ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wynosi 2% w kierunku rowów lub terenów zielonych.

Od strony „zewnętrznej i wewnętrznej” ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy obramowane zostały obrzeżem wtopionym betonowym 8x30x100cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=1,5MPa.

Przekroje poprzeczne dla zagospodarowania terenu parku podworskiego należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu.

1.3.6 ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe należy zaprojektować o odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych ciągu pieszo-rowerowego (trasy rowerowej) oraz dla zagospodarowania parku podworskiego w centrum Mirca (dz. nr 130/9 – obręb geodezyjny 007 Mirzec I).

Wody z projektowanych powierzchni odprowadzane zostaną do istniejących rowów, cieków lub na tereny zielone.

Zarządca terenu zobowiązany będzie do należytego dbania o stan techniczny urządzeń do odprowadzania wód opadowych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć w terenie przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych głębokości istniejącego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robót.

Przed przystąpieniem do realizacji upewnić się, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejącego z sieciami projektowanymi.

1.3.7 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- odhumusowanie,

- wykopy pod ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy oraz rozbudowę dróg dla potrzeb ciągu pieszo-rowerowego (ul. Skalista – gmina Wachock);

- nasypy pod ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy

- w miejscach podmokłych oraz wątpliwych wykonać wymianę gruntu, materac lub stabilizację cementem.

Odkłady mas ziemnych należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować zgodnie z „Ustawą o odpadach”.

1.3.8 ZIELEŃ

Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewów dla budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowania terenu w parku podworskim (dz. nr 130/9 obręb geodezyjny 0007 Mirzec I). Wykonawca sporządzi inwentaryzację zieleni.

Ponadto należy odtworzyć w takiej samej ilości wycinkę drzew i krzewów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub poprzez zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni.

1.3.9 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.

Dla celów niniejszej koncepcji przyjęto niżej wymienione rodzaje nawierzchni. Ostateczne konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi na etapie projektu wykonawczego.

Ścieżka rowerowa:

- nawierzchnia ścieżki rowerowej: z kostki brukowej (teren parku podworskiego – gmina Mirzec) / bitumiczna ścieralna - gr. 3 cm; wiążąca - gr.c4 cm; (ul. Skalista – gmina Wąchock),

- podbudowa ciągu pieszo-rowerowego z kruszywa gr 10cm,

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr 15 cm (w przypadku wątpliwego podłoża),

Ciąg pieszo-rowerowy:

- Nawierzchnia ciągu pieszego: do uzgodnienia z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Starachowice) droga gruntowa :

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości

- profilowanie istniejącej nawierzchni z miejscowym uzupełnieniem pospółką w miejscach podmokłych oraz o znacznie zmienionej geometrii (koleiny, zniżenia niwelety) wraz z mechanicznym zagęszczeniem.

Ul. Szydłowiecka i ul. Skalista, ul. Torowa na terenie gminy Wąchock

Ul. Szydłowiecka 0+520 km

Ul. Skalista 0+367 km

Ul. Torowa 1+170 km

Ul. Radomska 0+070 km

Ul. Kolejowa 0+100 km

Ul. Dworcowa 0+285 km

Na skrzyżowaniu ul. Szydłowieckiej i ul. Skalistej po stronie lewej Wykonawca zaprojektuje altanę drewnianą o wymiarach 5,0x5,0 m z ławkami, koszami miejscem na grilla, stojakiem na rowery  oraz  tablica informacyjną.

Konstrukcje ciągów pieszo-rowerowych w istniejących pasach drogowych:

Ul. Skalista: (zmiana przebiegu pasa drogowego) szerokość nawierzchni 3,5 m stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy

- nawierzchnia: bitumiczna ścieralna - gr. 3 cm;

- warstwa wiążąca - gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 15 cm;

- podbudowy z recyklingu metodą MC cementem w ilości 15 kg/m2, warstwa o

grubości po zagęszczeniu 15 cm;

Ul. Torowa:

- uzupełnienie o oznakowanie P23

- rozbudowa drogi ul. Skalista (na terenie gminy Wąchock, dz. nr 50 - obręb geodezyjny 0001 M.Wąchock) na długość drogi ok. 360 m z pełną konstrukcją jezdni o szerokości 3,5 m (warstwa ważąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm) – dla potrzeb ciągu pieszo-jezdnego;

Wzmocnienie podłoża dla poszczególnych konstrukcji nawierzchni zostanie dobrane na etapie wykonywania projektu wykonawczego przez wykonawcę, na podstawie dokonanych przez niego odwiertów i badań geologicznych.

W ramach ekspozycji turystyczno-krajoznawczej na obszarze parku podworskiego (dz. nr 130/9 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I) Wykonawca wykona:

- Tablicę turystyczną po prawej stronie przy wjeździe do strefy turystyki z elementami infografiki (wraz ze zdjęciami) ukazującą atrakcje gminy Mirzec np. muzeum pamiątek regionalnych w Jagodnem, Centrum Twórczości Ludowej w Osinach. Tablica winna mieć wymiary pola grafiki minimum  200 cm (wysokości) x 300 cm (szerokości) trwale związana z gruntem lub posadowiona na bloczkach, wykonana z metaloplastyku komponująca się w tereny zieleni w parku podworskim.

- Figura górnika z narzędziami pracy (kilof, szpaler, taczki) wraz z jego podświetleniem. Figurka powinna zostać wykonana jako odlew z brązu w skali odwzorowania 1:1 (tj. wysokość ok. 1,8 m)

- Tablica/lub makieta w układzie stołowym (do uzgodnienia z Zamawiającym) przedstawiająca pas rudonośny na tle archiwalnej mapy terenów gminy Mirzec. W przypadku wykonania tablicy informacyjnej  na górnych jej krawędziach jako element dekoracyjny należy wykonać dwie strony monety z okresu cesarstwa rzymskiego.

- Stacja dydaktyczna z historycznymi postaciami z terenu gminy Mirzec. Preferowana ilość tablic 10 sztuk. Miejsce posadowienia: park podworski (dz. 130/9 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I). Wymiary tablicy:   szerokość: min. 105 cm, wysokość: min. 185 cm, głębokość: min. 12 cm. Powierzchnia każdej z tablic min 105 cm x 145 cm. Tablice (dwustronne) winny zostać wykonane ze stali nierdzewnej/stali węglowej, ocynkowanej, malowanej na kolor RAL. Treści grafiki na danej tablicy:  postać  historyczna zawierająca portret rysunkowy (wykonany techniką ołówkową) z krótkim opisem osoby (odpowiednio zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi), plus kod QR wraz z odpowiednim oświetleniem. Dwie z pośród 10 tablic będą przeznaczone na dziedzictwo przyrodnicze. Na rewersie tablicy przedstawienie  nazwy i przebiegu   szlaku turystycznego. Przy stacji dydaktycznej należy wykonać miniścieżkę od trasy rowerowej i posadowić stojaki na rowery.

1.3.10 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA I USPOKOJENIA RUCHU

W trakcie opracowywania niniejszej koncepcji zaprojektowano następujące elementy służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów):

- Oznakowanie projektowanej ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych znakami wynikającymi z projektu organizacji ruchu,

- Zaprojektowanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach z innymi ciągami pieszymi.

1.3.11 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszą być uzgadniane z właścicielami przebiegających w obszarze przedmiotowej inwestycji naziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa oraz realizacja robót.

Etap projektowy:

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania przedmiotu zamówienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, które składają się na kompletne dokumentacje projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia oraz decyzje zostaną pozyskane własnym staraniem przez Wykonawcę. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:

• Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą, uwzględniającego okres czasu potrzebny do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.

• Sporządzenia mapy sytuacyjno – wysokościowej odcinków będących przedmiotem zamówienia. Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j. z dnia 2024.07.31) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 t.j. z dnia 2022.08.09)

• Wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji.

• Opracowania i uzgodnienia projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych) i wykonawczych budowy ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury o wymaganych parametrach technicznych – w tym również projektu architektury ściśle w oparciu o projekt architektury wykonany w ramach koncepcji oraz w uzgodnieniu z Inwestorem – wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

• W razie stwierdzenia konieczności Wykonawca zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wystąpi o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

• Opracowania i uzgodnienia projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z przebudowywanymi odcinkami oraz uzyskanie stosownych opinii i decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji.

• Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzje o pozwoleniach wodno-prawnych, decyzje zezwalające na realizację inwestycji, decyzje na wycinkę drzew, decyzję w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (procedura ZRID).

• Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót - jeśli będzie wymagać.

• Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2024.1251 t.j. z dnia 2024.08.19),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2019 poz. 2310) w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych  dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach (Dz. U.2019r. poz. 1417),

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 2024.03.06),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

• Opracowania przedmiarów robót.

• Opracowania kosztorysów inwestorskich.

• Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Etap realizacji:

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wcześniej decyzjami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

W szczególności będzie zobowiązany do wykonania:

• Prac przygotowawczych i pomocniczych takich jak:

1. Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), wykonania ogrodzeń – w zależności od potrzeb i możliwości, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP.

2. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej.

3. Zabezpieczenie warstwy humusu w trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów – Wykonawca i wykorzysta ją podczas zagospodarowania terenu.

• Robót budowlanych oraz wykończeniowych.

• Przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu, oraz budowy nowych odcinków sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

• Zagospodarowania terenu, w tym uporządkowania placu budowy.

• Utrzymania nawierzchni dróg na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów przez cały okres trwania prac budowlanych.

• Wszystkich innych prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania.

Wykonawca ponadto winien:

• Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub na wykonanie robót.

• Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść PFU.

• Sprawdzić miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania zadania.

1.4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

Głównymi wymaganiami dla projektowanej i budowanej ścieżki rowerowej są:

- prędkość projektowa – 20-30 km/h,

- minimalna szerokość ścieżki rowerowej – minimum 3,0-3,50 m,

- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz nawierzchnia utwardzona – bitumiczna,

- krawędzie ścieżki zabezpieczone obrzeżem 8 cm / 30 cm / 100 cm, na ławie betonowej,

- pochylenie poprzeczne – min. 2%

Kładka (przepust) nad ciekiem wodnym (rów melioracyjny R11):

- przepust drogowy rurowy dwuotworowy z rur o śr. 100 cm,

- brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową,

- poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Szlak w parku dworskim:

- długość szlaku ok. 360 mb,

- powierzchnia ok. 875,00 m2,

- szerokość nawierzchni 2,0-2,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm,

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu       10 cm.

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na długości ok. 720 m.

Ścieżka w parku dworskim:

- powierzchnia ścieżki dla pieszych w parku podworskim – 136,00 m2,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu       10 cm.

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na długości ok. 136 m,

- wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o wytrzymałości min. 12kN/m2.

- wykonanie altanki

Tablice i ekspozycje turysyczno-krajoznawcza:

- tablica turystyczna o wymiarach min. 200 x 300 cm - 1 szt. (materiał – metalopastyk),

- tablica turystyczna o wymiarach 105 x 185 cm - 10 szt. (materiał - stal nierdzewna),

- rzeźba górnik (w skali 1:1) wysokość 180 cm na fundamencie betonowym 200x150x80 cm (materiał – odlew z brązu),

- tablica/lub makieta w układzie stołowym – 1 szt,

- tablice historyczno – turystyczne przy ścieżce pieszo – rowerowej wokół zbiornika wodnego w Wąchocku – 8 szt. o wymiarach 105 x 185 cm

Oświetlenie części parkowej z monitoringiem:

- montaż i ustawianie 11 sztuk słupów oświetlenia typu parkowego,

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na podświetlanie tablic, pomnik górnika,

- montaż panelu fotowoltaicznego zewnętrznego na cokole z przewodem zasilającym o długości do 20 m - 2 komplety,

- montaż 4 sztuk kamer monitoringu na słupie wraz z ich krosowaniem i załączanie kamer z serwerem w budynku Posterunku Policji w Mircu.

Mała architektura oraz zieleń:

- rozścielenie ziemi urodzajnej na powierzchni ok. 1 260 m2,

- sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych w ilości ok. 950 sztuk,

- wykonanie łąk parkowych siewem na powierzchni ok. 0,63 ha,

- ławki,

- pergole drewniane o wymiarach 2,5 x 6,0 m w ilości 2 sztuk,

- kosze na śmieci,

- stojaki na rowery,

- miejsce na ognisko o powierzchni ok. 30 m2,

- altanka drewniana typu "Grzybek" – 1 sztuka,

- altanka drewniana o wym. 5,0x 5,0 m z miejscem na grilla – 1 sztuka,

- mała architektura przy ścieżce pieszo - rowerowej wokół zbiornika (rejon plaży – plac z 2 wiatami, miejscem do grillowania, „parasole”, grille, kosze, ławki, tablica informacyjna) – Miasto i Gmina Wąchock posiada dokumentację projektową dla wykonania niniejszego zadania (bez przedmiarów i kosztorysów) i udostępni przedmiotową dokumentację Wykonawcy, który sporządzi do niej przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski oraz dokona jej zgłoszenia/pozwolenia na budowę do organu administracyjno-architektonicznego (Starostwo Powiatowe w Starachowicach),

- mała architektura przy ścieżce pieszo – rowerowej wokół zbiornika (rejon urządzeń gimnastycznych oraz pumptraka – 2 obszary z 2 wiatami, miejscem do grillowania, „parasole”, grille, kosze, ławki, tablica informacyjna) – Miasto i Gmina Wąchock posiada dokumentację projektową dla wykonania niniejszego zadania (bez przedmiarów i kosztorysów) i udostępni przedmiotową dokumentację Wykonawcy, który sporządzi do niej przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski oraz dokona jej zgłoszenia/pozwolenia na budowę do organu administracyjno-architektonicznego (Starostwo Powiatowe w Starachowicach) ,

- mała architektura przy ścieżce pieszo - rowerowej wokół zbiornika (rejon kładki przy Górze Rocha – plac z 2 wiatami, miejscem na ognisko, kosze, ławki, stojak rowerowy, tablica informacyjna) – Miasto i Gmina Wąchock posiada dokumentację projektową dla wykonania niniejszego zadania (bez przedmiarów i kosztorysów) i udostępni przedmiotową dokumentację Wykonawcy, który sporządzi do niej przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski oraz dokona jej zgłoszenia/pozwolenia na budowę do organu administracyjno-architektonicznego (Starostwo Powiatowe w Starachowicach).

Ciąg pieszo-jezdny ul. Skalista (teren gminy Wąchock):

- podbudowy z recyklingu metodą MC cementem w ilości 15 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm na łącznej powierzchni ok. 1 620,00 m2,

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu      15 cm na łącznej powierzchni ok. 1 620 m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa gr. 3 cm,

- ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową na powierzchni 36,00 m2.

Stacja ładowania rowerów i hulajnogi:

- montaż stacji ładowania rowerów i hulajnóg 42V i 48V – łącznie 2 komplety

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego Wykonawca będzie poszukiwał innych rozwiązań spełniających główne wymagania dla trasy rowerowej.

1.5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Zakres wyceny całości robót musi obejmować koszty związane z:

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego opisanymi w punkcie ”AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.

- sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantów — autorów dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora i Zamawiającego. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez wpis do dziennika budowy.

- pracami i dostawami niezbędnymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej, jakich Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy:

• Sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację, uwzględniającego czas uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji) w terminie umownym. Przedmiotowy harmonogram zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia przed podpisaniem Umowy. Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien organizować „Rady Techniczne” w ilości zależnej od potrzeb, celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. Do kompletu dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych.

• Opracowanie projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia) i wykonawczych dla wszystkich branż w formie papierowej oraz cyfrowej na nośniku PENDRIVE (pamięci masowej) w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu z klauzulą kompletności. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. Projekty wykonawcze należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej branży: drogowej, architektonicznej, przebudowy infrastruktury technicznej, geotechnicznej i innej, jeżeli jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiającego powinny być opracowane na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.

Projekt wykonawczy w szczególności powinien zawierać:

I. Część opisową:

• opis techniczny;

II. Część rysunkową:

• orientację w skali 1:25 000 lub 1:10 000;

• plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie do celów projektowych);

• przekroje normalne w skali 1:50;

• przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych w skali 1:100;

• inne rysunki uszczegóławiające.

• Wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji.

• Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót, sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów.

• Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2024.1251 t.j. z dnia 2024.08.19),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Z 2017r. poz. 784),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2019 poz. 2310) w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach (Dz. U.2019r. poz. 1417),

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 2024.03.06),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

Wymagania szczegółowe do oznakowania poziomego i pionowego:

1. Projekt ma obejmować docelową organizację ruchu.

2. Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń BRD powinny być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.

3. Kolorystyka i treść znaków pionowych, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego, powinna odpowiadać wzorcom zawartym w w/w szczegółowych warunkach. Każdy znak ma posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji trójkątów widoczności na skrzyżowaniach zgodnie z zasadami zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)– (Dz. U. z 2019 r., poz 1643).

• Opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzyskania decyzji wodno-prawnych.

Zamawiający wymaga opracowania operatów wodno-prawnych oraz uzyskania decyzji wodno-prawnych w przypadku konieczności ich wykonania.

• Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:

- PB (materiały do zgłoszenia) i PW dróg oraz małej architektury - 4 egzemplarze,

- PB i PW usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu – dla każdej branży osobno – 3 egzemplarze,

- Proj. stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze,

- Proj. czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 2 egzemplarze,

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska - 2 egzemplarze,

- Mapa ewidencji gruntów i uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami (w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) – oryginały,

- Mapa do celów projektowych – oryginał,

- Decyzje administracyjne – oryginały,

- Operaty wodno-prawne wraz z decyzjami wodno-prawnymi – oryginały,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze,

- Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz zestawienie kosztorysów – 3 egzemplarze,

- Informacja dotycząca BIOZ.

• Termin wykonania.

Okres wykonania:

- dla opracowania dokumentacji projektowej – 7 miesięcy od daty podpisania umowy (część projektowa).

- dla robót budowlanych do 10 miesięcy od daty podpisania umowy (część wykonawcza).

Okres projektowy:

- Zamawiający wymaga opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w celu prowadzenia robót – maksymalnie do 7 miesięcy od podpisania umowy.

Okres wykonawczy:

-  Zamawiający wymaga wykonania inwestycji – robót, maksymalnie do 10  miesięcy po odebraniu protokołem odbioru dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę.

Płatności:

Zamawiający dopuszcza częściową płatność po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletnego opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Poniżej przedstawiono wymagania dla Wykonawcy dotyczące wykonania robót budowlanych, jakie będą oczekiwane przez Zamawiającego:

• Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajduje się na terenie gminy Mirzec oraz gminy Wąchock. Wykonawca wydzieli i wygrodzi – po uzgodnieniu z Inspektorem – teren niezbędny do realizacji Robót objętych Kontraktem.

• Urządzenia Placu Budowy

− Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

− Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby Robót oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po wydaniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia Robót.

− Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energię elektryczną dla potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór (zużycie) energii elektrycznej poniesie Wykonawca.

− Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.

− Przed przystąpieniem do Robót (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia robót) Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania Placu Budowy obejmujący:

- magazyny i miejsca składowania materiałów,

- miejsca postojowe sprzętu,

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót.

− Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczające przed dostępem osób trzecich wraz z zamykaną bramą wzdłuż uzgodnionych granic oraz ochronę Placu Budowy.

• Tablice informacyjne

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963) Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej:

1. określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

2. numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

3. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora,

4. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

- kierownika budowy,

- kierowników robót,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantów,

6. numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,

7. numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Ogłoszenie powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

• Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót

Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się następujące dokumenty:

- Pozwolenie na Budowę,

- Projekt Budowlany,

- Dokumentacja Wykonawcza,

- protokół przekazania Placu Budowy,

- notatki ze spotkań organizacyjnych,

- instrukcje i notatki Inspektora,

- inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.

Dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i strzeżone oraz przechowywane na Placu Budowy. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora i Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy kopie norm dotyczących dostarczonych materiałów oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Normy mające zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych Robót oraz wymagane przez Inspektora winien skompletować Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien przekazać Inspektorowi, a drugi posiadać u siebie przez cały czas trwania Kontraktu.

• Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót.

Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają prace prawidłowo.

Żadne roboty nie zostaną odebrane, jeżeli Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne oraz higieny osobistej na poziomie co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywajacych na Placu Budowy.

• Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie zapisy i wymagania ujęte w Decyzji Środowiskowej.

• Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

• Zgodność z prawem

Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.

Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:

• Prawo Budowlane,

• Prawo geologiczne i górnicze,

• Prawo Ochrony Środowiska,

• Kodeks Pracy,

• Przepisy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,

• Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.

Wszelkie dostawy, materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm, odpowiednich norm europejskich lub z najlepszą praktyką, jeśli nie ma odpowiednich norm. Szczegółową listę polskich norm można uzyskać w Instytucie Norm Polskich. Lista podstawowych przepisów prawnych i polskich norm znajduje się w Części Informacyjnej niniejszego opracowania. Jest ona również opublikowana na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci, itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody wykonania pozwalające na niecałkowite tamowanie ruchu, w tym ewentualne objazdy tymczasowe. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi służbami.

• Odbiór całości Robót – zasady odbioru całości Robót

Odbiór całości Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Kontraktem.

W toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru całości Robót.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i/lub Kontraktu, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Do odbioru całości Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące	 dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dokumentację rozruchową,

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły z prób szczelności,

5. protokoły odbiorów częściowych,

6. dzienniki budowy,

7. atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

• Dokumenty do odbioru całości Robót (końcowe)

Podstawowym dokumentem do odbioru całości Robót (końcowych) jest protokół odbioru całości Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

• Prace przygotowawcze i pomocnicze

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP.

2) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej.

3) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów Wykonawca zabezpieczy warstwę humusu i wykorzysta ją podczas zagospodarowania terenu.

3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI PRZEPISÓW

Zamawiający posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec. Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z przepisami prawa.

3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCEGO JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający na chwile obecną proceduje Porozumienie dotyczące dysponowania gruntem do celów budowlanych dla dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej oraz terenu Skarbu Państwa (Lasy Państwowe).

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie zabudowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, a urządzenia podlegające uzgodnieniom i odbiorom z tytułu obowiązujących przepisów, instrukcji lub procedur muszą być dopuszczone przez odpowiednie instytucje do użytkowania.

Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt, inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, jeżeli w Umowie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi, co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm, normatyw i innych aktów prawnych.

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów:

• Dyrektywy Unii Europejskiej

a) Dyrektywa Ptasia z 1979 r. o obowiązku ochrony dziko żyjących ptaków i ich różnorodności gatunkowej oraz zachowania ich siedlisk (79/409/EWG).

b) Dyrektywa Siedliskowa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

- Ustawy i Rozporządzenia

Ustawy:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

• Ustawa z dnia 3.października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

• Obowiązujące Polskie Normy:

- PN-81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami.

- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe - Nawierzchnie asfaltowe – Wymagania.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.

- PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych twardych;

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego;

- PN-B-06250 Beton zwykly;

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego;

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego;

- PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej Bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP); - - PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

• Polskie i Europejskie Normy:

- PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego;

- PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane

- PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,

- PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

- PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze,

- PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi,

- PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,

- PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napiecia,

- PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,

- PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych,

- PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,

- PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza,

- PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,

- PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.

Przepisy związane

• Rozporządzenia i Ustawy

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 2024.03.06);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie

dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz.1192);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14) ;

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10);

6. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831);

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963) ;

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401);

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2023.32 t.j. z dnia 2023.01.04);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05);

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z późn. zm.);

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2024.342 t.j. z dnia 2024.03.11);

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1429);

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16) ;

20. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.);

21. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25);

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

23. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2024.1145 t.j. z dnia 2024.07.30); 49. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2024.1290 t.j. z dnia 2024.08.26) ;

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z

2016 r., poz. 2033)

25. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22).;

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t.j. z dnia 2023.07.13);

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia

jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2023.1580 t.j. z dnia 2023.08.10);

30. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2024.530 t.j. z dnia 2024.04.09);

31. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10.);

32. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

34. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich

naprawie (Dz.U.2020.2187 t.j. z dnia 2020.12.08);

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

37. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 2310);

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.);

39. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30);

40. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2024.1130 t.j. z dnia 2024.07.29);

41. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz.U.2024.572 t.j. z dnia 2024.04.15);

42. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2024.324 t.j. z dnia 2024.03.07);

43. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z dnia 2023.07.04);

44. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j. z dnia 2024.05.20);

45. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j. z dnia 2023.07.31);

46. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

47. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) ;

48. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27);

49. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06);

50. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650, z późn. zm.);

51. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2024.266 t.j. z dnia 2024.02.28);

52. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393, z późn.

zm.);

53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1579);

54. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006); 119. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.);

55. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn

dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17);

56. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);

57. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie

wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania

dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 roku, poz. 3);

126. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806);

UWAGA:

Dokumentacja musi spełniać obowiązujące przepisy i warunki techniczno – budowlane oraz być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego           (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10).

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 Ustawy Pzp.

Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. „W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu”.

4. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

WEDŁUG ODRĘBNEGO ZAŁĄCZNIKA:

- Przedmiar i kosztorys inwestorski.

- Zagospodarowanie parku podworskiego w Mircu (dz. 130/9) elementami małej architektury.

- Budową stacji ładowania rowerów.

- Przekrój konstrukcyjny rozbudowy drogi ul. Skalista (3,5 m).

Opracował:								Sporządził:

/-/ Tadeusz Serafin							/-/ Andrzej Rybak

KL-53/2000 SWK/BO/0275/04					SWK/0094/PWBD/15